产品功能书

一：产品工作参数：

1、IC工作电压：3V	          2、IC工作频率：40M

3、喇叭工作方式：DA	          	4、喇叭大小：

IO口工作方式 ：

P04: ON/OFF按键					P00：60秒无录音自动睡眠邦定选择

P12：脑袋马达（高推）			P13：嘴巴马达（高推）

二：产品功能简述：

电压：4.5V（三节5号电池）

上电默认即录即放变调模式，

60秒内没有录放音，IC进入睡眠；

ON/OFF按键(P04)控制主机开关。

声音触发，变音回放时，脑袋马达一直转动，嘴巴马达随声音变化转动，声音结束，2组马达停止。

该产品语音效果按照苹果手机TOM猫的小游戏进行开发

三，应用领域

广泛应用于毛绒各种公仔，塑胶玩具，能够实现人机对话，增强玩具趣味性；