- 概述

SC1301 是一款最低启动电压可低于1V的小尺寸高效率升压DC/DC转换器，采用自适应电流模式PWM 控制环路。

SC1301 内部包含误差放大器、斜坡产生器、比较器、功率开关和驱动器。SC1301 能在较宽的负载电 流范围内稳定和高效的工作，并且不需要任何外部补偿电路。

SC1301 的启动电压可低于 1V，因此可满足单节干电池的应用。SC1301 内部含有 2A 功率开关，在锂 电池供电时最大输出电流可达 300mA，同时 SC1301 还提供用于驱动外部功率器件（NMOS 或 NPN）的驱 动端口，以便在应用需要更大负载电流时，扩展输出电流。500KHz 的开关频率可缩小外部元件的尺寸。输 出电压由两个外部电阻设定。14μA 的低静态电流，再加上高效率，可使电池使用更长时间。

- 特点

  - 低静态（开关关断状态）工作电流：14μA

  - 低启动输入电压：典型 0.8V

  - 高供电能力:由一节碱性电池提供 3.3V 100mA；一节锂电池提供 5V 300mA

  - 关断状态零工作电流

  - 高效率: 90%

  - 固定开关频率: 500KHz

  - 可选择内部或外部功率管开关

  - 封装形式: SOT-26, SOT-89-5

- 应用

  - MP3、PDA、电子词典、电子学习机、DSC、LCD 显示屏、射频标签、便携设备、无线设备等。

- 引脚排列及引脚说明

| 序号 | 符号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CE | 使能端，CE为低电平时，SC1301关断。 |
| 2 | EXT | 外接功率开关驱动输出端。 |
| 3 | GND | 电源负极 |
| 4 | LX | 内部功率开关输出 |
| 5 | VDD | 电源正极 |
| 6 | FB | 反馈输入管脚 |

- 电路框图

- 最大额定值

| 符号 | 项目 | 极限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| VDD | 电源电压 | -0.3～7.0V | V |
| VLX | LX管脚开关电压 | -0.3～7.0V | V |
| VIO | 其它I/O电压 | -0.3V to (VDD+0.3V) |  |
| IOUT | LX引脚输出电流 | 2.5 | A |
| IEXT | EXT引脚驱动电流 | 200 | mA |
| PTR1 | SOT-26封装热阻，ΘJC | 145 | W/℃ |
| Topt | 工作温度范围 | -40~125 | W/℃ |
| Tstg | 储存温度范围 | -65~150 | ℃ |
| Tsolder | 引脚焊接温度 | 260℃，10S |  |

备注：最大额定值是芯片在任何条件下都不允许超过的极限值，在最大额定值之外工作会导致芯片的永久性损坏，这些仅是应力极限，并不表示在此条件下芯片可正常工作。

- 电气特性参数（VIN=1.5V，VDD+3.3V，负载电流=0，TA=25℃，除非另有指定。）

| 符号 | 项目 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VST | 启动电压 | IL = 1mA | -- | 0.80 | 1.05 | V |
| VDD | VDD工作电压 | VDD引脚电压 | 2 | -- | 6 | V |
| IOFF | 关断电流I（VIN） | CE Pin=0V, VIN=4.5V | -- | 0.01 | 1 | uA |
| ISWITCH OFF | 开关关断电流I（VDD） | VIN=6V | -- | 14 | 25 | uA |
| ISWITCH | 连续开关电流 | VIN=CE=3.3V, VFB=GND | 0.22 | 0.24 | 0.7 | mA |
| INO LOAD | 无负载电流I（VIN） | VIN=1.5V, VOUT=3.3V | -- | 56 | -- | uA |
| VREF | 反馈端参考电压 | 闭环，VDD=3.3V | 1.225 | 1.25 | 1.275 | V |
| FS | 开关频率 | VDD=3.3V | 425 | 500 | 575 | KHz |
| DMAX | 最大占空比 | VDD=3.3V | 85 | 94 | -- | % |
|  | LX对VDD导通电阻 | VDD=3.3V | -- | 0.3 | 1.1 | Ω |
| ILIMIT | 限流电流 | VDD=3.3V | 1 | 1.5 | 2 | A |
|  | EXT对VDD导通电阻 | VDD=3.3V | -- | 4.4 | 8.5 | Ω |
|  | EXT对GND导通电阻 | VDD=3.3V | -- | 2.45 | 8.5 | Ω |
| △VLINE | 线调节率 | VIN=3.5~6V, IL=1mA | -- | 1.25 | 5 | mV/V |
| △VLOAD | 负载调节率 | VIN=2.5V, IL=1~100mA | -- | 0.14 | -- | mV/mA |
|  | CE引脚动作电压 | VDD=3.3V | 0.4 | 0.8 | 1.2 | V |
| TS | Vout的温度系数 |  | -- | 50 | -- | Ppm/℃ |
| △TSD | 过热关断迟滞 |  | -- | 10 | -- | ℃ |

- 应用电路图

  - 典型应用电路（MP3应用，1.5V升压至3.3V，100mA输出电流）

注：C0用来提高系统的稳定性

  - 扩流应用电路（1.5V升压至3.3V，250mA输出电流）

注：C0用来提高系统的稳定性

  - 高压大电流应用电路（5V升压至12V，300mA输出电流）

注：C0用来提高系统的稳定性

- 应用设计指导

  - 输出电压

参考典型应用电路图，输出电压Vout由电阻R1和R2按以下公式设定：Vout = （1+R1/R2）×1.25V

  - 反馈环路设计

参考典型应用电路图，电阻R1和R2阻值的选择，除要符合上述Vout公式外，还须在系统的静态电流和抗干扰能力方面做权衡。

    - 更高的电阻取值可降低系统的静态电流（电流I=1.25V/R2）。

    - 较低的电阻取值可获得较好的抗噪声和抗干扰能力，降低对PCB布图寄生参数的敏感度，提高稳定性。

因此，对于无待机状态或悬置状态的应用而言，R1和R2取值宜低些，而对于对待机或悬置电流要求很高的应用，R1和R2阻值需要取高，这时候由于反馈回路的阻抗很高，从而对干扰非常敏感，必须非常仔细地进行布图，并且避免任何对FB端的干扰。

为了提高系统的稳定性，可在FB端与Vout之间接一电容，该电容的经验取值是：当上述电阻为MΩ级时，取值约100pF，当上述电阻取值为几十至几百KΩ叶。取值在10nF~0.1uF之间。

  - PCB布图指导

为提高系统稳定性，在PCB布图时可遵循下述指导：

    - GND平面不要有缝隙。

    - VDD与GND之间的噪声旁路——5脚与3脚之间的1uF MLCC噪声旁路电容，连接要短而宽。

    - Vin与GND之间的噪声旁路——如Vin输入不是理想电压源，则在就近电感L1处加一个Vin到GND的旁路电容。

    - FB结点的覆铜面积要尽可能小，并且要远离干扰源。

    - 减小LX和EXT结点的寄生电容可降低开关损耗。

测试电路图

- 典型工作特性（按照测试电路得到）

- 封装外形尺寸

SOT23-6